APPENDIXES

APPENDIX A- CODEFOR DETERMINING THE TRANSMITTER HEX FILE

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 11;

IRrecvirrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

// In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue

// to the user what's going on.

Serial.println("Enabling IRin");

irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver

Serial.println("Enabled IRin");

}

void loop() {

if (irrecv.decode(&results)) {

Serial.println(results.value, HEX);

irrecv.resume(); // Receive the next value

}

delay(100);

}

APPENDIX B- THE MICROCONTROLLER CODE

#include <IRremote.h>

const int RECV_PIN=14;

IRrecvirrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

#define conector_one 3

#define conector_two 4

#define conector_three 5

#define conector_four 6

#define conector_five 7

#define conector_six 8

int i=0,j=0,k=0,n=0,m=0,o=0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(conector_one, OUTPUT);

pinMode(conector_two, OUTPUT);

pinMode(conector_three, OUTPUT);

pinMode(conector_four, OUTPUT);

pinMode(conector_five, OUTPUT);

pinMode(conector_six, OUTPUT);

//digitalWrite(13,HIGH);

irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver

irrecv.blink13(true);

}

void loop()

{

if (irrecv.decode(&results))

{

Serial.println(results.value,HEX);

if(results.value==0xFFC837)

{

i++;

int x=i%2;

digitalWrite(conector_one, x);

// delay(200);

}

if(results.value==0xFF48B7)    //  key 1

{

j++;

int x=j%2;

digitalWrite(conector_two,x);

// delay(200);

}

if(results.value==0xFF8877)

{

k++;

int x=k%2;

digitalWrite(conector_three, x);

// delay(200);

}

if(results.value==0xFF08F7)

{

n++;

int x=n%2;

digitalWrite(conector_four, x);

//delay(200);

}

if(results.value==0xFFF00F)

{

m++;

int x=m%2;

digitalWrite(conector_five, x);

}

if(results.value==0xFF708F)

{

o++;

int x=o%2;

digitalWrite(conector_six,x);

}

irrecv.resume(); // Receive the next value

//delay(100);

}

}